垂直斗式提升机选型设计及计算

- 选型

常用斗式提升机主要有TD型带式斗式提升机、TH型圆环链斗式提升机

（老型号为HL型）、TB型板式套筒滚子链斗式提升机（老型号为PL型）、TZD型带式斗式提升机等。

TD型带式斗提机适用于输送容重小于1.5t/m3的粉状、粒状、小块状的无磨琢性及半磨琢性物料，物料温度不超过60℃，采用离心式或混合式方式卸料。料斗有浅斗（Q型）、弧形斗（H型）、中深斗（zd型）、深斗（sd型）四种。其基本参数见表1。（我公司现有图纸TD100、TD160、TD250、TD315。）

TH型环链斗提机适用于输送容重小于1.5t/m3的粉状、粒状、小块状的无磨琢性及半磨琢性物料，物料温度不超过250℃，采用混合式和重力式方式卸料。料斗有中深斗（zh型）和深斗（sh型）两种。其基本参数见表2。（我公司现有图纸：TH315、TH400、TH500、TH630。）

TB型板链斗提机适用于输送容重小于2t/m3的中、大块状的磨琢性物料，物料温度不超过250℃，采用重力式方式卸料。除TB250为角型（J）料斗外，其余机型均为梯形（T）料斗。其基本参数见表3。（我公司现有图纸：TB315、TB400、TB500、TB630。）

TZD系列斗提机是我公司参照进口斗提机，专门为粮油行业设计的筒仓专用型带式斗提机，一般输送散粮（如大豆、玉米、小麦、稻谷等），采用离心式方式卸料，料斗有浅斗和深斗两种，料斗材质为钢斗或塑料斗，现有带宽系列200、250、300、400、500、650、800、1000、1200。其主要技术参数见表4（钢制料斗）及表5（塑料料斗）。

表1

| 提 升 机 型 号 |  |  | TD100 |  | TD160 |  |  |  | TD250 |  |  |  | TD315 |  |  |  | TD400 |  |  |  | TD500 |  |  |  | TD630 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 料 斗 型 式 |  |  | Q | H | Q | H | Zd | Sd | Q | H | Zd | Sd | Q | H | Zd | Sd | Q | H | Zd | Sd | Q | H | Zd | Sd | H | Zd | Sd |
| 输送量 | 离心式 | m3/h | 4 | 7.6 | 9 | 16 | 16 | 27 | 20 | 36 | 38 | 59 | 28 | 50 | 42 | 67 | 40 | 76 | 68 | 110 | 63 | 116 | 96 | 154 | 142 | 148 | 238 |
|  | 混合式 |  | _ |  | _ |  |  |  | _ |  |  |  | 20 | 38 | 32 | 50 | 32 | 60 | 54 | 85 | 45 | 84 | 70 | 112 | 106 | 110 | 180 |
| 料斗 | 斗 宽 | mm | 100 |  | 160 |  |  |  | 250 |  |  |  | 315 |  |  |  | 400 |  |  |  | 500 |  |  |  | 630 |  |  |
|  | 斗 容 | L | 0.15 | 0.3 | 0.49 | 0.9 | 1.2 | 1.9 | 1.22 | 2.24 | 3.0 | 4.6 | 1.95 | 3.55 | 3.75 | 5.8 | 3.07 | 5.6 | 5.9 | 9.4 | 4.84 | 9.0 | 9.3 | 14.9 | 14 | 14.6 | 23.5 |
|  | 斗 距 | mm | 200 |  | 280 |  | 350 |  | 360 |  | 450 |  | 400 |  | 500 |  | 480 |  | 560 |  | 500 |  | 625 |  | 710 |  |  |
| 输送带 | 宽 度 |  | 150 |  | 200 |  |  |  | 300 |  |  |  | 400 |  |  |  | 500 |  |  |  | 600 |  |  |  | 700 |  |  |
|  | 层 数 (最大值) |  | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |
| 传动滚筒直径 |  | mm | 400 |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  | 630 |  |  |  |  |  |  |  | 800 |  |  |
| 从动滚筒直径 |  |  | 315 |  |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  | 630 |  |  |
| 料斗运行速度 | 离心式 | m/s | 1.4 |  |  |  |  |  | 1.6 |  |  |  |  |  |  |  | 1.8 |  |  |  |  |  |  |  | 2.0 |  |  |
|  | 混合式 |  | _ |  |  |  |  |  | _ |  |  |  | 1.2 |  |  |  | 1.4 |  |  |  | 1.3 |  |  |  | 1.5 |  |  |
| 主轴转速 | 离心式 | r/min | 67 |  |  |  |  |  | 61 |  |  |  |  |  |  |  | 54.6 |  |  |  |  |  |  |  | 48 |  |  |
|  | 混合式 |  | _ |  |  |  |  |  | _ |  |  |  | 45.8 |  |  |  | 42.5 |  |  |  | 40 |  |  |  | 36 |  |  |

注： 1.斗容为计算斗容。

2.表中输送量未考虑填充系数。

表2

| 提 升 机 型 号 |  |  | TH315 |  | TH400 |  | TH500 |  | TH630 |  | TH800 |  | TH1000 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 料 斗 型 式 |  |  | Zh | Sh | Zh | Sh | Zh | Sh | Zh | Sh | Zh | Sh | Zh | Sh |
| 输 送 量 |  | m3/h | 35 | 60 | 60 | 94 | 75 | 118 | 114 | 185 | 146 | 235 | 235 | 365 |
| 料斗 | 斗 宽 | mm | 315 |  | 400 |  | 500 |  | 630 |  | 800 |  | 1000 |  |
|  | 斗 容 | L | 3.75 | 6 | 5.9 | 9.5 | 9.3 | 15 | 14.6 | 23.6 | 23.3 | 37.5 | 37.5 | 58 |
|  | 斗 距 | mm | 512 |  |  |  | 688 |  |  |  | 920 |  |  |  |
| 链条 | 圆钢直径×节距 |  | 18×64 |  |  |  | 22×86 |  |  |  | 26×92 |  |  |  |
|  | 环 数 |  | 7 |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |
|  | 条 数 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单条破断载荷(最小值) | KN | ≥320 |  |  |  | ≥480 |  |  |  | ≥570 |  |  |  |
| 链轮节圆直径 |  | mm | 630 |  | 710 |  | 800 |  | 900 |  | 1000 |  | 1250 |  |
| 料斗运行速度 |  | m/s | 1.4 |  |  |  | 1.5 |  |  |  | 1.6 |  |  |  |
| 主轴转速 |  | r/min | 42.5 |  | 37.6 |  | 35.8 |  | 31.8 |  | 30.5 |  | 24.4 |  |
| 每米链斗重量 * |  | Kg/m | 25.1 | 27.6 | 29.12 | 32.81 | 29.93 | 43.71 | 48.36 | 52.85 | 63.6 | 69.66 | 77.4 | 85.7 |

注:1.本表摘自JB3926.1-85标准,*栏为补充内容,供设计计算参考.

2.斗容为计算斗容,输送量未考虑填充系数.

表3（已考虑填充系数）

| 提 升 机 型 号 |  |  | TB250 | TB315 | TB400 | TB500 | TB630 | TB800 | TB1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 料 斗 型 式 |  |  | J | T |  |  |  |  |  |
| 输 送 量 |  | m3/h | 16-25 | 32-46 | 50-75 | 84-120 | 135-190 | 216-310 | 340-480 |
| 料斗 | 斗 宽 | mm | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 |
|  | 斗 容 | L | 3 | 6 | 11 | 24.3 | 47.7 | 100 | 200 |
|  | 斗 距 | mm | 200 |  | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 |
| 链条 | 节 距 |  | 100 |  | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 |
|  | 条 数 |  | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 单条破断载荷(最小值) | KN | 112/160 |  | 160/224 | 224/315 | 315/630 | 450/630 | 630/900 |
| 链轮 | 齿 数 |  | 12 |  |  |  |  |  |  |
|  | 节圆直径 | mm | 386.37 |  | 482.96 | 618.19 | 835.72 | 965.92 | 1217.06 |
| 料斗运行速度 |  | m/s | 0.5 |  |  |  |  |  |  |
| 主 轴 转 速 |  | r/min | 24.71 |  | 19.78 | 15.45 | 11.43 | 9.39 | 7.85 |
| 每米链条重量 * |  | Kg/m |  | 61.5 | 90 | 106 | 173 |  |  |

注: 1.本表中输送量按填充系数0.6-0.85计算；

2.链条单条破断载荷,提升高度在20m以下用分子值，20-40m用分母值；

3．*栏为补充内容，供设计计算参考。

表4：TZD系列筒仓专用斗式提升机主要技术参数表（钢制料斗）

| 机器型号 | TZD200 | TZD250 | TZD300 | TZD400 | TZD500 | TZD650 | TZD800 | TZD1000 | TZD1200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 胶带宽度(mm) | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 650 | 800 | 1000 | 1200 |
| 料斗斗容(l) | 1.21 | 2.35 | 6 | 8.4 | 10 | 2*6 | 2*8.4 | 2*10 | 3*8.4 |
| 料斗斗距(m/s) | 105-300 | 125-150 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 |
| 胶带速度(m/s) | 1.76-2.75 | 1.76-3 | 1.93-3 | 1.93-3 | 1.93-3.1 | 2.2-3.87 | 2.5-3.94 | 2.5-3.94 | 2.5-3.94 |
| 输送量(t/h) | 10-50 | 30-80 | 70-125 | 100-200 | 150-300 | 200-400 | 400-550 | 500-650 | 600-800 |
| 最大提升高度(m) | 60 | 60 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |

表5：TZD系列筒仓专用斗式提升机主要技术参数表（塑料料斗）

| 机器型号 | TZD200 | TZD250 | TZD300 | TZD400 | TZD500 | TZD650 | TZD800 | TZD1000 | TZD1200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 胶带宽度(mm) | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 650 | 800 | 1000 | 1200 |
| 料斗斗容(l)/斗型 | 1.13 | 1.9 | 6.4 | 8 | 10 | 2*6.4 | 2*8 | 2*10 | 3*8 |
|  | DQ1814 | DQ2316 | DQ2824 | DQ3823 | DQ4723 | DQ2824 | DQ3823 | DQ4723 | DQ3823 |
| 料斗斗距(m/s) | 120-300 | 140-200 | 215 | 200 | 215 | 215 | 200 | 215 | 200 |
| 胶带速度(m/s) | 1.76-2.75 | 1.76-3 | 1.93-3 | 1.93-3 | 1.93-3.1 | 2.2-3.87 | 2.5-3.94 | 2.5-3.94 | 2.5-3.94 |
| 输送量(t/h) | 10-50 | 30-60 | 70-140 | 100-200 | 150-300 | 200-400 | 400-550 | 500-650 | 600-800 |
| 最大提升高度(m) | 60 | 60 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |

注：表中物料按小麦（容重γ=0.75t/m3）计算，具体选型时须根据具体物料进行修正。

- 设计计算：

- 公式：Q=3.6V·a/t·ψ·γ  (t/h)

式中：V——链（带）速  （m/s）

a——斗容  （l）

t——斗距  （m）

ψ——填充系数（见表6），它随速度增大而减小，随物料堆

积角增大而增大

γ——物料容重  （t/m3）

表6：

| 物料特性 | ψ |  | 物料特性 | ψ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 粉末状物料 | 0.75～0.95 |  | 50～100mm中块 | 0.5～0.7 |
| <20mm粒状 | 0.7～0.9 |  | >100mm大块 | 0.4～0.6 |
| 20～50mm小块状 | 0.6～0.8 |  | 潮湿的粉末和粒状 | 0.6～0.7 |

2、功率计算

2、1轴功率

1）对TH、TB型斗提机的轴功率，一般按下式计算：

N0=Q⋅H367+NS+NL  （KW）

H——头尾轴距

NS——掏取功率  KW

NL——空转功率  KW   （参见表7）

2）对TD、TZD型斗提机的轴功率，一般按下式计算：

N0=QH367+200⋅Q⋅Db6120  （KW）   （Db指尾轮直径）

表7

| 料斗宽度mm |  | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NL（KW） |  | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 |
| NS（KW） | 粒度0-1mm | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 2.2 | 3.4 | 6 | 8.4 |
|  | 0-5mm | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 1.2 | 1.8 | 2.7 | 4.2 | 6.9 | 11.3 | 15.8 |
|  | 0-40mm | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 1.6 | 2.2 | 3.6 | 5 | 8.4 | 14.4 | 20.5 |

2、2电机功率

NW=1.2N0/ηM

对于直联式驱动，一般取ηm=0.97×0.95=0.92

对于配有链传动或带传动的，一般取ηm=0.95×0.88=0.84

选用电机时，一般按计算出的NW值靠稍大档的电机功率选取。

3、张力计算

链条（胶带）绕入头轮处的张力T1为最大张力。

T1=（M+W）H+K   （kg）

式中：M——单位长度物料重量   M=Q3.6V  （kg/m）

W——单位长度牵引件重量  W=W1+ n×W2  （kg/m）

W1——链条（胶带）重量（kg/m）

W2——料斗重量 （kg/个）

n——单位长度斗数  （个/m）

K——挖掘阻力  K=10·Q·Db/3V  （kg）   （Db指尾轮直径）

[注：对带式斗提，其轴功率也可按下式计算：N0=(MH+K)⋅V102（KW）]

对TB、TH型斗提机，其链条均注明有破断载荷值，按以上计算出的最大张力T1，一般按6-10倍安全系数选用即可。

对TD、TZD型带式斗提机，其胶带扯断强度Tb值如下：

Tb= T0·Z·B    （N）

式中：T0为胶带每层每毫米的扯断强度。（N/mm·层）（如EP200胶带，T0=200 N/mm·层）

Z为胶带层数。

B为胶带宽度（mm）。

选用胶带型号及层数时，一般按 Tb/9.8 T1≥15选取。

4、驱动装置的配置

斗式提升机一般均要求配备逆止器，以防突然停机时链斗组及其中物料倒转，故其驱动装置的选配，一般均为Y系列电机配能带逆止器的减速机，如ZLY、ZSY、DCY（DCYK）、ZJY等硬齿面减速机。在电机功率超过18.5KW以上时，一般都配有液力偶合器，使起动更平稳。

以上ZLY、ZSY、DCY系列减速机低速轴可采用十字滑块联轴器与斗提机头轴直联，在头轴转速较低时也可采用链传动驱动。DCY空心轴减速机多用于TZD系列斗提机上。空心轴直接套装在头轴上。（在用户要求采用进口减速机时，也可采用德国弗兰德公司B3HH型或SEW公司M3RHF、MC3RLHF型空心轴减速机）。

此类空心轴减速机的驱动装置均采用单点浮动支承，对高速运行的斗提机，为便于检修，在电机功率超过22KW时，一般都配有检修电机。以上ZLY及进口减速机上均可自带检修电机及逆止器（对ZSY、DCT、DCYK型减速机也可自带逆止器，所配检修电机一般为YTC系列齿轮减速电机，并配有一摩擦离合器与减速机相联）。而ZJY减速机上可配逆止器，不便配检修电机，一般只用于TH及功率低于22KW的TD、TZD系列斗提机上。使用时，电机装在装置架上焊于斗提机头部壳体侧面，电机轴与减速机轴间采用带传动驱动。此时应注意逆止器不得与头部壳体干涉。

驱动装置中减速机的选择应以计算出的头部驱动滚筒（头轮）的转速为基础来确定速比，实际选用时应综合用户要求，布置方便、价格等因素来选定。